MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH BÀI TOÁN

1.1. Lý do chọn đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Phạm vi đề tài

1.4. Phân tích bài toán chấm công bằng khuôn mặt

1.5. Các yêu cầu của hệ thống

1.6. Quy trình tổng quát của hệ thống

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1. Tổng quan về nhận diện khuôn mặt

2.2. Các phương pháp nhận diện khuôn mặt truyền thống

2.3. Nhận diện khuôn mặt dựa trên học sâu

2.4. Face detection và landmark detection

2.5. Face alignment theo chuẩn ArcFace

2.6. Face embedding và cosine similarity

2.7. ArcFace loss

2.8. Mô hình FaceLiVTv2-S

2.9. ONNX và triển khai mô hình trên thiết bị nhúng

2.10. Lượng tử hóa mô hình

2.11. Nhận xét và lựa chọn phương pháp cho đồ án

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc tổng quan hệ thống

3.2. Thiết kế phần cứng

3.3. Thiết kế phần mềm

3.4. Thiết kế pipeline nhận diện

3.5. Quy trình đăng ký người dùng

3.6. Quy trình chấm công

3.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.8. Thiết kế giao diện kiosk

3.9. Triển khai mô hình ONNX

3.10. Các vấn đề tối ưu trên thiết bị nhúng

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Môi trường thực nghiệm

4.2. Tập dữ liệu sử dụng

4.3. Tiền xử lý và căn chỉnh khuôn mặt

4.4. Cấu hình huấn luyện

4.5. Chiến lược fine-tune nhiều pha

4.6. Kết quả huấn luyện

4.7. Đánh giá nhận diện bằng cosine similarity

4.8. Đánh giá tốc độ xử lý

4.9. Kết quả triển khai kiosk

4.10. Phân tích lỗi và hạn chế

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

5.2. Hạn chế của hệ thống

5.3. Hướng phát triển

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH BÀI TOÁN

  - Lý do chọn đề tài:

Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, việc tối ưu quy trình quản lý nhân sự đóng vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả vận hành doanh nghiệp. Trong đó, hệ thống chấm công là công cụ nền tảng để ghi nhận thời gian làm việc, hỗ trợ tính lương và quản lý kỷ luật lao động.

Tuy nhiên, các phương pháp chấm công truyền thống còn nhiều hạn chế.

- Chấm công bằng thẻ từ dễ xảy ra tình trạng quên thẻ, mất thẻ hoặc chấm công hộ.

- Chấm công bằng vân tay có thể gây ùn tắc khi số lượng nhân sự lớn, đồng thời yêu cầu tiếp xúc trực tiếp với cảm biến, làm phát sinh vấn đề vệ sinh và giảm độ ổn định trong một số môi trường làm việc.

Sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là Thị giác máy tính và Học sâu, đã mở ra hướng tiếp cận hiệu quả hơn thông qua nhận diện khuôn mặt. Phương pháp này có ưu điểm không tiếp xúc, tốc độ xử lý nhanh, tăng tính tự động hóa và góp phần hạn chế gian lận chấm công.

Tuy vậy, việc triển khai các mô hình học sâu thường đòi hỏi phần cứng mạnh hoặc phụ thuộc vào dịch vụ đám mây, dẫn đến chi phí cao, độ trễ lớn và nguy cơ rò rỉ dữ liệu. Vì vậy, xu hướng xử lý tại biên trên các thiết bị nhúng như Raspberry Pi trở thành một hướng nghiên cứu phù hợp. Việc tối ưu mô hình để chạy trực tiếp trên thiết bị nhỏ gọn, chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác và tốc độ xử lý là một thách thức quan trọng.

Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống điểm danh bằng khuôn mặt trên thiết bị nhúng” được lựa chọn nhằm xây dựng một giải pháp

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đồ án hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

- Về mặt lý thuyết: Tìm hiểu các kỹ thuật phát hiện khuôn mặt (Face Detection), căn chỉnh khuôn mặt (Face Alignment) theo chuẩn ArcFace, trích xuất đặc trưng (Face Embedding) và các hàm mất mát tối ưu như ArcFace Loss. Tìm hiểu các phương pháp nén mô hình như lượng tử hóa (Quantization) và định dạng ONNX.

- Về mặt thực nghiệm: Huấn luyện, áp dụng chiến lược fine-tune trên tập dữ liệu đặc thù và đóng gói thành công mô hình nhận diện khuôn mặt tối ưu (trọng tâm là kiến trúc FacelivtV2).

- Về mặt ứng dụng: Thiết kế và chế tạo thành công một trạm chấm công (Kiosk) hoàn chỉnh chạy trên thiết bị nhúng. Hệ thống phải hoạt động ổn định, nhận diện chính xác với độ trễ thấp, giao diện thân thiện và kết nối đồng bộ được dữ liệu về hệ thống quản lý.

1.3. Phạm vi đề tà: Để đảm bảo tính khả thi và tập trung sâu vào giải pháp kỹ thuật cốt lõi, đề tài xác định phạm vi nghiên cứu như sau:

- Đối tượng nghiên cứu: Các thuật toán học sâu chuyên dụng cho nhận diện khuôn mặt có cấu trúc gọn nhẹ; các công cụ tối ưu hóa phần cứng nhúng (ONNX Runtime); quy trình xử lý pipeline từ luồng camera trực tiếp đến kết quả chấm công.

- Thiết bị triển khai: Hệ thống phần cứng nhúng đóng vai trò làm Kiosk chấm công tại chỗ (ví dụ: Raspberry Pi 4) kết hợp với camera tiêu chuẩn.

- Môi trường thực nghiệm: Hệ thống được thiết kế để hoạt động tốt trong môi trường trong nhà (indoor) hoặc sảnh văn phòng có điều kiện ánh sáng ổn định, khoảng cách từ người dùng đến thiết bị từ 0.5-1.5m.

- Giới hạn đề tài: Tập trung chính vào pipeline nhận diện, tối ưu hóa tốc độ xử lý trên thiết bị biên và thiết kế cơ sở dữ liệu lưu trữ cục bộ. Đồ án không đi sâu vào các bài toán mở rộng như chống giả mạo chuyên sâu bằng camera 3D/hồng ngoại (Anti-spoofing).

1.4. Phân tích bài toán chấm công bằng khuôn mặt

Bài toán chấm công bằng khuôn mặt thực chất là sự kết hợp của hai bài toán trong lĩnh vực Thị giác máy tính: Phát hiện khuôn mặt (Face Detection) và Xác thực/Nhận diện khuôn mặt (Face Recognition/Identification) trong một kịch bản thời gian thực.

Trong môi trường doanh nghiệp, bài toán này đối mặt với các đặc thù và thách thức kỹ thuật sau:

- Bài toán Close-set: Danh sách nhân sự của công ty luôn có sự biến động (thêm nhân viên mới, nhân viên cũ nghỉ việc). Hệ thống không thể huấn luyện lại toàn bộ mạng từ đầu mỗi khi có người mới. Do đó, mô hình đóng vai trò là một bộ trích xuất đặc trưng (Feature Extractor) để chuyển đổi khuôn mặt thành một vector định danh (Embedding). Việc so khớp sẽ dựa trên khoảng cách hình học giữa các vector.

- Biến đổi ngoại cảnh và sinh trắc học: Hệ thống phải xử lý được sự thay đổi của khuôn mặt theo thời gian (thay đổi kiểu tóc, đeo kính, râu, trang điểm nhẹ) hoặc sự thay đổi của môi trường (góc chụp nghiêng, điều kiện ánh sáng thay đổi giữa các khung giờ trong ngày).

- Áp lực về thời gian thực (Real-time): Vào giờ cao điểm đầu ngày, nhân viên xếp hàng chấm công yêu cầu tốc độ xử lý của Kiosk phải cực nhanh (dưới 1s/người) để tránh gây tắc nghẽn.

- Hạn chế phần cứng: Thiết bị nhúng có dung lượng RAM hạn chế, năng lực tính toán của CPU/GPU biên thấp hơn so với máy chủ.

1.5. Các yêu cầu của hệ thống

Hệ thống chấm công bằng khuôn mặt trên thiết bị nhúng cần đáp ứng đầy đủ hai nhóm yêu cầu sau:

1.5.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

- Chức năng Đăng ký (Enrollment): Cho phép chụp ảnh khuôn mặt nhân viên mới, tự động chuẩn hóa, trích xuất vector đặc trưng và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu cùng thông tin định danh (ID, Họ tên, Phòng ban).

- Chức năng Nhận diện và Chấm công (Check-in/Check-out): Tự động phát hiện khuôn mặt từ luồng camera, căn chỉnh, trích xuất vector đặc trưng, so khớp với cơ sở dữ liệu để tìm ra danh tính và ghi nhận thời gian chấm công chính xác.

- Giao diện Kiosk hiển thị: Hiển thị luồng video thời gian thực từ camera, có khung bounding box bao quanh khuôn mặt, hiển thị lời chào kèm tên và hình ảnh nhân viên ngay khi chấm công thành công.

- Quản lý lịch sử dữ liệu: Ghi vết dữ liệu chấm công (Log) gồm ID nhân sự, mốc thời gian (Timestamp) và trạng thái thành công để sẵn sàng đồng bộ.

1.5.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

- Độ chính xác (Accuracy): Tỷ lệ nhận diện sai người (FAR - False Acceptance Rate) phải xấp xỉ bằng 2%, tỷ lệ từ chối sai người nhà (FRR - False Rejection Rate) ở mức dưới 10%.

- Tốc độ xử lý (Latency): Thời gian xử lý trọn vẹn một pipeline từ lúc camera bắt được khuôn mặt đến khi hiển thị kết quả trên màn hình không quá 1s.

- Tính độc lập  (Offine): Hệ thống có khả năng hoạt động độc lập hoàn toàn tại chỗ (Offline) mà không cần kết nối Internet để thực hiện nhận diện.

- Tối ưu tài nguyên: Mức độ tiêu thụ RAM và CPU của thiết bị nhúng duy trì ở ngưỡng an toàn (<80%) khi hoạt động liên tục trong thời gian dài.

1.6. Quy trình tổng quát của hệ thống

Quy trình vận hành tổng quát của hệ thống được chia làm hai giai đoạn chính: Giai đoạn đăng ký và Giai đoạn chấm công. Trong đó, lõi công nghệ xử lý ảnh bao gồm các bước tuần tự được mô tả qua sơ đồ khối dưới đây:

[ Luồng Camera RGB ]

│

▼

[ Face Detection ] ──► Phát hiện vị trí & 5 điểm Landmark

│

▼

[ Face Alignment ] ──► Xoay, chuẩn hóa kích thước khuôn mặt theo ArcFace

│

▼

[ Face Embedding ] ──► Mô hình FaceLiVTv2-S trích xuất Vector đặc trưng (512-D)

│

▼

[ So khớp Vector ] ──► Tính Cosine Similarity với Database

│

├──────────────────────────┐

▼ (Similarity ≥ Threshold)  ▼ (Similarity < Threshold)

[ Chấm công thành công ]     [ Cảnh báo: Người lạ / Không hợp lệ ]

- Thu nhận ảnh: Camera thu thập khung hình từ môi trường thực tế dưới dạng ma trận điểm ảnh RGB.

- Phát hiện và định vị: Thuật toán Face Detection quét khung hình, xác định vị trí khuôn mặt bằng Bounding Box và trích xuất 5 điểm mốc chính (Landmarks) gồm: mắt trái, mắt phải, mũi, khóe miệng trái, khóe miệng phải.

- Căn chỉnh và chuẩn hóa: Dựa vào 5 điểm mốc, hệ thống thực hiện phép biến đổi hình học Afin (Affine Transformation) để xoay và scale khuôn mặt về trạng thái thẳng đứng chuẩn, loại bỏ yếu tố nghiêng đầu.

- Trích xuất đặc trưng: Khuôn mặt chuẩn hóa được đưa qua mô hình học sâu rút gọn FaceLiVTv2-S đã được lượng tử hóa để tính toán ra một vector toán học gồm 512 chiều Vector này đại diện đặc trưng độc nhất của mỗi người.

- So khớp và Quyết định: Hệ thống tính toán độ tương đồng Cosine (Cosine Similarity) giữa vector vừa trích xuất với danh sách vector có sẵn trong database. Nếu độ tương đồng vượt qua ngưỡng (Threshold), hệ thống xác nhận danh tính và lưu log chấm công.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1. Tổng quan về nhận diện khuôn mặt

Nhận diện khuôn mặt (Face Recognition) là một kỹ thuật sinh trắc học sử dụng các thuật toán máy tính để xác định hoặc xác minh danh tính của một cá nhân dựa trên các đặc điểm sinh học trên khuôn mặt.

Trong các hệ thống thực tế, bài toán nhận diện khuôn mặt thường được chia làm hai bài toán con:

- Xác thực khuôn mặt (Face Verification - Bài toán 1:1): Hệ thống kiểm tra xem khuôn mặt hiện tại có phải là người mà họ khai báo hay không (ví dụ: mở khóa điện thoại, đối khớp hộ chiếu).

- Nhận dạng khuôn mặt (Face Identification - Bài toán 1:N): Hệ thống so khớp khuôn mặt hiện tại với toàn bộ cơ sở dữ liệu gồm N người để tìm ra danh tính của người đó (đây chính là bài toán của hệ thống chấm công hoặc điểm danh).

2.2. Các phương pháp nhận diện khuôn mặt truyền thống

Trước khi kỷ nguyên Học sâu bùng nổ, các phương pháp nhận diện khuôn mặt truyền thống chủ yếu dựa trên các đặc trưng hình học thủ công hoặc phân tích thống kê không gian ảnh:

- Eigenfaces (Principal Component Analysis - PCA): Phương pháp này xem mỗi bức ảnh khuôn mặt là một vector có số chiều lớn. PCA được áp dụng để giảm chiều dữ liệu, tìm ra các thành phần chính (gọi là Eigenfaces) biểu diễn các biến đổi lớn nhất giữa các khuôn mặt. Các khuôn mặt mới sẽ được chiếu lên không gian con này để so sánh khoảng cách Euclide.

- Fisherfaces (Linear Discriminant Analysis - LDA): Khác với PCA chỉ tìm các thành phần có phương sai lớn nhất, LDA tối ưu hóa khoảng cách giữa các lớp (người khác nhau) và thu hẹp khoảng cách giữa các mẫu trong cùng một lớp. Nhờ đó, Fisherfaces có khả năng chịu đựng tốt hơn với sự thay đổi của ánh sáng và biểu cảm.

- Local Binary Patterns (LBP): Một phương pháp trích xuất đặc trưng cục bộ bằng cách gán nhãn cho các điểm ảnh dựa trên ngưỡng của các điểm ảnh lân cận xung quanh. LBP tạo ra các vector histogram đại diện cho kết cấu bề mặt da (texture), mang lại tính toán rất nhanh nhưng dễ mất chính xác khi góc mặt thay đổi lớn.

Các phương pháp truyền thống có ưu điểm là mô hình toán học tường minh, tính toán nhẹ, phù hợp phần cứng yếu. Tuy nhiên, chúng có độ chính xác rất thấp khi gặp các biến đổi phức tạp của môi trường thực tế như ánh sáng yếu, góc nghiêng lớn, hoặc khi khuôn mặt có vật che khuất (kính, khẩu trang).

2.3. Nhận diện khuôn mặt dựa trên học sâu

Sự ra đời của mạng Neural tích chập (CNN) và gần đây là Vision Transformer (ViT) đã cải thiện bài toán nhận diện khuôn mặt. Thay vì trích xuất đặc trưng thủ công, mạng học sâu tự động học các biểu diễn đặc trưng từ tầng thấp (cạnh, góc) đến tầng cao (mũi, mắt, cấu trúc tổng thể) thông qua quá trình huấn luyện với hàng triệu bức ảnh.

Các cột mốc quan trọng bao gồm:

- DeepFace (Facebook, 2014): Sử dụng mạng CNN 9 tầng kết hợp với bước căn chỉnh ảnh 3D, đạt độ chính xác 97.35% trên tập dữ liệu LFW, tiệm cận độ chính xác của con người.

- FaceNet (Google, 2015): Đột phá với việc ánh xạ trực tiếp ảnh khuôn mặt vào không gian Euclide thông qua hàm mất mát Triplet Loss. Khoảng cách giữa các vector đại diện cho mức độ tương đồng giữa các khuôn mặt.

- Mạng nén hiệu năng cao: Các kiến trúc như MobileNet, ShuffleNet sử dụng các phép tích chập tách biệt chiều sâu (Depthwise Separable Convolution) giúp giảm lượng tham số, mở đường cho việc đưa học sâu lên các thiết bị nhúng.

2.4. Face detection và landmark detection

Để nhận diện được khuôn mặt, bước đầu tiên và tối quan trọng trong pipeline là phát hiện khuôn mặt (Face Detection) và định vị các điểm mốc (Landmark Detection) từ luồng ảnh đầu vào.

- Face Detection: Thuật toán có nhiệm vụ quét toàn bộ khung hình, xác định xem có khuôn mặt người hay không và trả về tọa độ hộp bao (Bounding Box $[x_{min}, y_{min}, x_{max}, y_{max}]$). Các mô hình hiện đại thường dựa trên kiến trúc Single Shot MultiBox Detector (SSD) hoặc RetinaFace để đạt tốc độ xử lý thời gian thực.

- Landmark Detection (Facial Keypoints): Sau khi xác định được hộp bao, mô hình sẽ định vị các điểm đặc trưng trên khuôn mặt. Đối với các hệ thống nhận diện tinh gọn, việc trích xuất 5 điểm mốc chính (gồm tâm 2 mắt, đỉnh mũi và 2 khóe miệng) là giải pháp tối ưu nhất, vừa đảm bảo đủ thông tin hình học, vừa tiết kiệm tài nguyên tính toán hơn rất nhiều so với các bộ landmark 68 điểm hoặc 106 điểm.

2.5. Face alignment theo chuẩn ArcFace

Sau khi có được tọa độ của 5 điểm mốc, ảnh khuôn mặt trong thực tế thường bị nghiêng, lệch góc do tư thế của người đứng trước camera. Nếu đưa trực tiếp ảnh thô này vào mô hình trích xuất đặc trưng, độ chính xác sẽ giảm nghiêm trọng. Do đó, kỹ thuật Căn chỉnh khuôn mặt (Face Alignment) là bắt buộc.

Hệ thống áp dụng phép biến đổi Affine (Affine Transformation) dựa trên ma trận chuyển đổi hình học để ánh xạ 5 điểm mốc thực tế về 5 vị trí điểm mốc chuẩn được định nghĩa bởi tác giả của thuật toán ArcFace (thường quy chuẩn về kích thước ảnh 112x112 pixel)

Công thức toán học của phép biến đổi Affine cho một điểm ảnh là:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

Ph phép biến đổi này bao gồm các tác vụ: xoay ảnh (rotation), tỷ lệ (scaling) và dịch chuyển (translation). Kết quả đầu ra là một bức ảnh khuôn mặt luôn nằm chính diện, thẳng đứng và chiếm tỷ lệ diện tích cố định trong khung hình, giúp mô hình nhận diện hoạt động ổn định nhất.

2.6. Face embedding và cosine similarity

2.6.1. Khái niệm Face Embedding

Mô hình nhận diện học sâu (như FaceLiVTv2-S) nhận đầu vào là ảnh khuôn mặt đã căn chỉnh kích thước $112 \times 112 \times 3$ và trả về đầu ra là một vector toán học số thực có số chiều cố định, thường là $512$ chiều. Vector này được gọi là Face Embedding:

$$\vec{x} \in \mathbb{R}^{512}$$

Mạng Neural được huấn luyện sao cho: hai khuôn mặt của cùng một người sẽ tạo ra hai vector nằm rất gần nhau trong không gian 512 chiều, trong khi hai khuôn mặt của hai người khác nhau sẽ tạo ra hai vector nằm rất xa nhau.

2.6.2. So khớp bằng Cosine Similarity

Để so sánh hai vector embedding $\vec{u}$ và $\vec{v}$, hệ thống sử dụng độ tương đồng Cosine (Cosine Similarity). Giá trị này đo góc giữa hai vector trong không gian đa chiều, không phụ thuộc vào độ dài của chúng:

$$\text{Similarity}(\vec{u}, \vec{v}) = \cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{\sum_{i=1}^{n} u_i v_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} u_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} v_i^2}}$$

Khoảng giá trị của $\cos(\theta)$ nằm trong đoạn $[-1, 1]$:

- $\cos(\theta) \approx 1$: Hai vector trùng hướng, khuôn mặt có độ tương đồng cực kỳ cao (cùng một người).

- $\cos(\theta) \approx 0$: Hai vector vuông góc, hai khuôn mặt hoàn toàn không liên quan.

Hệ thống sẽ thiết lập một giá trị ngưỡng (Threshold $\tau$). Nếu $\cos(\theta) \ge \tau$, hệ thống quyết định đó là cùng một danh tính.

2.7. ArcFace loss

Để mô hình học sâu có thể phân tách các vector embedding một cách rõ ràng giữa các lớp nhân sự khác nhau, việc lựa chọn hàm mất mát (Loss Function) trong quá trình huấn luyện là yếu tố quyết định. ArcFace (Additive Angular Margin Loss) là hàm mất mát tiên tiến nhất hiện nay cho bài toán này.

Trong hàm Softmax truyền thống, ranh giới phân quyết định dựa trên tích vô hướng giữa đặc trưng $x_i$ và trọng số lớp $W_j$, tức $W_j^T x_i = \|W_j\| \|x_i\| \cos \theta_j$. ArcFace thực hiện chuẩn hóa L2 cho cả trọng số $\|W_j\| = 1$ và đặc trưng $\|x_i\| = 1$, khiến tích vô hướng chỉ còn phụ thuộc vào góc $\cos \theta_j$.

Để tăng cường độ chặt chẽ của ranh giới phân lớp, ArcFace cộng trực tiếp một đại lượng biên góc $m$ (penalty margin) vào góc $\theta_{y_i}$ của lớp đúng (ground-truth class). Công thức toán học của ArcFace Loss được biểu diễn như sau:

$$L_{\text{ArcFace}} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \log \frac{e^{s \cdot \cos(\theta_{y_i} + m)}}{e^{s \cdot \cos(\theta_{y_i} + m)} + \sum_{j=1, j \neq y_i}^{n} e^{s \cdot \cos \theta_j}}$$

Trong đó:

- $N$: Số lượng mẫu trong một mini-batch.

- $n$: Tổng số lớp (số người trong tập huấn luyện).

- $\theta_{y_i}$: Góc giữa vector đặc trưng $x_i$ và trọng số của lớp đúng $y_i$.

- $m$: Biên góc cộng thêm (thường chọn $m = 0.50$), ép mạng mạng phải tối ưu sao cho khoảng cách giữa các lớp xa nhau hơn.

- $s$: Hệ số tỷ lệ cấu trúc (feature scale, thường chọn $s = 64$) để phóng đại giá trị logits, giúp phân bố gradient ổn định hơn.

Nhờ việc tối ưu trên không gian góc (geodesic distance), ArcFace giúp tối đa hóa khoảng cách giữa các lớp (inter-class variance) đồng thời thu nhỏ tối đa khoảng cách trong cùng một lớp (intra-class compactness).

2.8. Mô hình FaceLiVTv2-S

FaceLiVTv2 là một kiến trúc mạng học sâu hiện đại được thiết kế chuyên biệt cho bài toán nhận diện khuôn mặt hiệu năng cao trên các hệ thống có tài nguyên hạn chế.

Bản chất kiến trúc: FaceLiVTv2 kế thừa sức mạnh của cơ chế Attention từ cấu trúc Vision Transformer (ViT) phối hợp với các khối trích xuất đặc trưng cục bộ dạng CNN nhẹ. Thay vì xử lý ảnh dạng chuỗi phẳng tốn kém tài nguyên của ViT thuần túy, mô hình áp dụng cơ chế phân cấp (Hierarchical) giúp giảm thiểu số lượng phép tính FLOPs một cách đáng kể.

- Đặc điểm nổi bật: Kích thước tham số của mô hình được nén gọn (thường dưới $10\text{M}$ tham số) nhưng nhờ cơ chế Attention thu giữ thông tin ngữ cảnh toàn cục (global context) rất tốt, mô hình duy trì được độ chính xác tương đương hoặc vượt trội so với các mạng CNN truyền thống nặng nề như ResNet-50 khi xử lý ảnh khuôn mặt bị che khuất một phần hoặc có góc nghiêng lớn. Đây là ứng viên lý tưởng cho việc triển khai trực tiếp lên thiết bị biên.

2.9. ONNX và triển khai mô hình trên thiết bị nhúng

Khi huấn luyện mô hình, các framework phổ biến thường là PyTorch hoặc TensorFlow. Tuy nhiên, các framework này quá nặng nề và không được tối ưu để chạy suy luận (inference) trên phần cứng nhúng như CPU ARM.

ONNX (Open Neural Network Exchange) là một định dạng chuẩn mở giúp biểu diễn các mô hình học sâu dưới dạng một đồ thị tính toán chung (Computational Graph).

- Quy trình chuyển đổi: Mô hình huấn luyện từ PyTorch (.pt) được xuất (export) sang định dạng ONNX (.onnx).

- ONNX Runtime: Là một inference engine hiệu năng cao. Khi chạy file .onnx thông qua ONNX Runtime trên thiết bị nhúng, trình biên dịch sẽ tối ưu toán học cho đồ thị (như gộp các lớp Tích chập và kích hoạt - Conv + ReLU fusion), tận dụng tối đa tập lệnh phần cứng của chip (ví dụ: NEON trên CPU ARM), từ đó tăng tốc độ xử lý lên gấp nhiều lần và giảm đáng kể lượng RAM tiêu thụ.

2.10. Lượng tử hóa mô hình (Model Quantization)

Lượng tử hóa mô hình là kỹ thuật nén mô hình bằng cách chuyển đổi các trọng số (weights) và giá trị kích hoạt (activations) từ kiểu dữ liệu số thực dấu phẩy động 32-bit (FP32) sang kiểu dữ liệu số nguyên có kích thước nhỏ hơn, thường là số nguyên 8-bit (INT8).

2.10.1. Cơ chế toán học

Phép ánh xạ tuyến tính từ giá trị thực $X_{\text{FP32}}$ sang giá trị lượng tử $X_{\text{INT8}}$ được tính theo công thức:

$$X_{\text{INT8}} = \text{round}\left( \frac{X_{\text{FP32}}}{S} \right) + Z$$

Trong đó:

- S: Hệ số tỷ lệ, là một số thực dương.

- Z: Điểm không, là một số nguyên đảm bảo giá trị 0 thực tế được ánh xạ chính xác vào không gian lượng tử.

2.10.2. Lợi ích của lượng tử hóa INT8

- Giảm dung lượng file mô hình: Kích thước file chứa trọng số giảm đi 4 lần, giúp tiết kiệm bộ nhớ lưu trữ trên chip nhúng.

- Tăng tốc độ tính toán: Các bộ vi xử lý nhúng thực hiện phép toán trên số nguyên nhanh hơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn rất nhiều so với phép toán trên số thực

- Tiết kiệm băng thông bộ nhớ: Giảm tải cho việc truyền dữ liệu từ RAM vào bộ xử lý, hạn chế hiện tượng nghẽn cổ chai hệ thống.

2.11. Nhận xét và lựa chọn phương pháp cho đồ án

Từ các cơ sở lý thuyết nêu trên, đồ án tiến hành phân tích và đưa ra các lựa chọn công nghệ tối ưu nhất nhằm giải quyết bài toán đặt ra:

1. Phát hiện khuôn mặt (Face Detection): Lựa chọn mô hình YuNet. Đây là mạng CNN siêu nhẹ (ultra-lightweight) chuyên dụng cho thiết bị biên, giúp phát hiện nhanh khuôn mặt và 5 điểm mốc (landmarks) trên CPU với tốc độ thời gian thực và tỷ lệ bỏ sót thấp.

2. Nhận diện khuôn mặt (Face Embedding): Lựa chọn thực nghiệm và so sánh song song hai kiến trúc tiên tiến được huấn luyện với ArcFace Loss:

- SFace: Mô hình CNN tối ưu, cân bằng tốt giữa tốc độ và độ chính xác trong bài toán thực tế.

- FaceLiVTv2-S: Kiến trúc lai (CNN + Vision Transformer) có khả năng biểu diễn không gian góc nhạy bén, thích ứng tốt với sự thay đổi ngoại hình nhẹ của nhân sự.

  - Chiến lược triển khai và tối ưu: Toàn bộ pipeline sẽ được đóng gói và chạy suy luận thông qua ONNX Runtime. Mô hình sau khi huấn luyện sẽ được áp dụng kỹ thuật Lượng tử hóa INT8 (Post-Training Quantization - PTQ).

# CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 3.1. Yêu cầu thiết kế hệ thống

### 3.1.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống chấm công bằng khuôn mặt cần đáp ứng các chức năng chính sau:

Chức năng thu nhận hình ảnh từ camera:
Thiết bị cần có khả năng kết nối với camera RGB, thu nhận luồng hình ảnh theo thời gian thực và truyền khung hình đầu vào cho module xử lý ảnh. Camera có thể là camera CSI chuyên dụng cho Raspberry Pi hoặc webcam USB thông thường.

Chức năng phát hiện khuôn mặt:
Từ mỗi khung hình đầu vào, hệ thống cần xác định xem có khuôn mặt xuất hiện hay không. Nếu có, hệ thống trả về vị trí khuôn mặt thông qua bounding box và các điểm landmark cần thiết cho bước căn chỉnh.

Chức năng căn chỉnh khuôn mặt:
Khuôn mặt phát hiện được cần được chuẩn hóa về cùng một hệ tọa độ, cùng kích thước và cùng tư thế tương đối. Hệ thống sử dụng 5 điểm landmark gồm hai mắt, mũi và hai khóe miệng để thực hiện phép biến đổi affine, đưa ảnh khuôn mặt về kích thước chuẩn 112 × 112 pixel.

Chức năng trích xuất đặc trưng khuôn mặt:
Ảnh khuôn mặt sau khi căn chỉnh được đưa vào mô hình embedding Sface/Facelivtv2 để sinh ra vector embedding 128/512 chiều. Vector này đóng vai trò là biểu diễn số học của khuôn mặt.

Chức năng so khớp danh tính:
Embedding của khuôn mặt hiện tại được so sánh với các embedding đã lưu trong cơ sở dữ liệu bằng cosine similarity. Nếu độ tương đồng lớn nhất vượt qua ngưỡng nhận diện, hệ thống xác định danh tính tương ứng; ngược lại, hệ thống xem khuôn mặt là chưa đăng ký hoặc không hợp lệ.

Chức năng đăng ký nhân sự:
Hệ thống cho phép thêm nhân sự mới bằng cách thu thập nhiều ảnh khuôn mặt của người đó, thực hiện phát hiện, căn chỉnh, trích xuất embedding và lưu thông tin định danh vào cơ sở dữ liệu.

Chức năng ghi nhận chấm công:
Khi nhận diện thành công, hệ thống ghi nhận mã nhân sự, họ tên, thời gian chấm công, trạng thái và có thể lưu ảnh minh chứng nếu cần. Dữ liệu có thể được lưu cục bộ hoặc đồng bộ lên máy chủ quản lý.

Chức năng giao diện kiosk:
Giao diện cần hiển thị luồng camera, khung nhận diện khuôn mặt, thông tin người được nhận diện và trạng thái chấm công. Giao diện nên đơn giản, rõ ràng và phù hợp với việc sử dụng tại cửa ra vào, lớp học hoặc văn phòng.

### 3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng chính, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau:

Tính chính xác:
Hệ thống cần nhận diện đúng nhân sự đã đăng ký trong điều kiện thử nghiệm. Độ chính xác phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu đăng ký, khả năng phát hiện khuôn mặt, chất lượng embedding và ngưỡng cosine similarity.

Tính thời gian thực:
Do hệ thống được sử dụng trong bối cảnh chấm công, thời gian phản hồi cần đủ nhanh để người dùng không phải chờ lâu. Trong thiết kế thực tế, luồng camera có thể hiển thị liên tục, trong khi tác vụ phát hiện và nhận diện được thực hiện theo chu kỳ để giảm tải cho thiết bị.

Tính ổn định:
Hệ thống cần hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không bị treo, tràn bộ nhớ hoặc quá tải CPU. Các tác vụ nặng như phát hiện khuôn mặt và chạy mô hình nhận diện cần được tối ưu về tần suất xử lý.

Tính độc lập:
Hệ thống hướng đến khả năng nhận diện cục bộ trên thiết bị nhúng mà không phụ thuộc hoàn toàn vào cloud. Điều này giúp giảm độ trễ và tăng tính riêng tư cho dữ liệu sinh trắc học.

Tính mở rộng:
Hệ thống cần hỗ trợ thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa nhân sự mà không cần huấn luyện lại toàn bộ mô hình. Việc mở rộng danh sách nhân sự được thực hiện bằng cách cập nhật cơ sở dữ liệu embedding.

Tính bảo mật dữ liệu:
Dữ liệu khuôn mặt và dữ liệu chấm công là dữ liệu nhạy cảm, cần được lưu trữ có kiểm soát. Trong phạm vi đồ án, hệ thống ưu tiên lưu embedding thay vì lưu ảnh gốc trong quá trình vận hành, nhằm giảm rủi ro lộ thông tin cá nhân.

## 3.3. Kiến trúc tổng quan của hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc module, trong đó mỗi module đảm nhiệm một chức năng riêng biệt. Kiến trúc tổng quan gồm các thành phần chính:

- Module thu nhận hình ảnh từ camera.

- Module phát hiện khuôn mặt bằng YuNet.

- Module căn chỉnh khuôn mặt theo chuẩn ArcFace.

- Module trích xuất embedding bằng FaceLiVTv2-S.

- Module so khớp danh tính bằng cosine similarity.

- Module ghi nhận và quản lý dữ liệu chấm công.

- Module giao diện kiosk.

Sơ đồ tổng quan của hệ thống có thể mô tả như sau:

+--------------------+
|    Camera RGB      |
+---------+----------+
          |
          v
+--------------------+
|  Frame Acquisition |
+---------+----------+
          |
          v
+--------------------+
|  YuNet Detection   |
| Bounding box + 5LM |
+---------+----------+
          |
          v
+--------------------+
|  Face Alignment    |
|  ArcFace 112x112   |
+---------+----------+
          |
          v
+--------------------+
| FaceLiVTv2-S ONNX  |
| 512-D Embedding    |
+---------+----------+
          |
          v
+--------------------+
| Cosine Similarity  |
| Matching Database  |
+---------+----------+
          |
          v
+--------------------+
| Attendance Result  |
| Database + Kiosk   |
+--------------------+

Quy trình trên được áp dụng cho cả hai giai đoạn chính của hệ thống: giai đoạn đăng ký nhân sự và giai đoạn chấm công. Điểm khác biệt nằm ở bước cuối: trong giai đoạn đăng ký, embedding được lưu vào cơ sở dữ liệu; trong giai đoạn chấm công, embedding được so khớp với cơ sở dữ liệu đã có.

## 3.4. Thiết kế phần cứng

### 3.4.1. Bộ xử lý trung tâm

Thiết bị nhúng đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm của hệ thống. Thiết bị này chịu trách nhiệm thu nhận hình ảnh, xử lý ảnh, chạy mô hình học sâu và điều khiển giao diện kiosk. Trong phạm vi đồ án, thiết bị phù hợp có thể là Raspberry Pi hoặc một máy tính nhúng tương đương.

Raspberry Pi được lựa chọn do có các ưu điểm sau:

- Kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt trong mô hình kiosk.

- Giá thành thấp hơn so với máy tính công nghiệp

- Có khả năng chạy hệ điều hành Linux đầy đủ.

- Hỗ trợ camera CSI hoặc camera USB.

- Có cổng HDMI để kết nối màn hình hiển thị.

- Có cộng đồng hỗ trợ lớn, thuận tiện cho phát triển phần mềm.

Tuy nhiên, Raspberry Pi cũng có một số hạn chế:

- Tài nguyên CPU và RAM hạn chế so với máy tính cá nhân.

- Không có GPU mạnh chuyên dụng cho deep learning.

- Dễ bị quá nhiệt khi xử lý liên tục nếu không có tản nhiệt phù hợp.

- Hiệu năng suy luận mô hình phụ thuộc nhiều vào mức độ tối ưu của pipeline.

Do đó, việc sử dụng mô hình gọn nhẹ, giảm tần suất xử lý và triển khai bằng ONNX Runtime là cần thiết để hệ thống có thể vận hành ổn định trên thiết bị nhúng.

### 3.4.2. Camera thu nhận hình ảnh

Camera là thành phần đầu vào quan trọng của hệ thống. Chất lượng camera ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát hiện và nhận diện khuôn mặt. Camera cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản:

- Độ phân giải đủ để khuôn mặt trong ảnh có kích thước rõ ràng.

- Tốc độ khung hình ổn định.

- Khả năng hoạt động trong điều kiện ánh sáng trong nhà.

- Dễ kết nối với thiết bị nhúng.

Trong hệ thống, có thể sử dụng một trong hai loại camera:

Camera CSI:
Đây là loại camera chuyên dụng cho Raspberry Pi, kết nối trực tiếp qua cổng CSI. Ưu điểm là độ trễ thấp, kích thước nhỏ gọn và tương thích tốt với hệ sinh thái Raspberry Pi.

Webcam USB:
Webcam USB dễ sử dụng, phổ biến và không yêu cầu cấu hình phần cứng phức tạp. Tuy nhiên, chất lượng và độ trễ phụ thuộc vào từng loại webcam cụ thể.

Để tối ưu tốc độ xử lý, hệ thống không nhất thiết phải xử lý ảnh ở độ phân giải quá cao. Khung hình đầu vào có thể được lấy ở mức 640 × 480 hoặc thấp hơn, sau đó khuôn mặt phát hiện được sẽ được căn chỉnh và resize về 112 × 112 để đưa vào mô hình nhận diện.

### 3.4.3. Màn hình hiển thị kiosk

Màn hình được sử dụng để hiển thị giao diện chấm công. Giao diện cần hiển thị trực quan các thông tin sau:

- Luồng camera hiện tại.

- Khung bounding box quanh khuôn mặt.

- Tên hoặc mã nhân sự khi nhận diện thành công.

- Trạng thái chấm công.

- Thời gian hiện tại.

- Thông báo lỗi nếu không phát hiện được khuôn mặt hoặc người dùng chưa đăng ký.

Màn hình có thể kết nối với thiết bị nhúng thông qua HDMI hoặc giao tiếp cảm ứng nếu sử dụng màn hình cảm ứng. Trong phạm vi đồ án, giao diện có được xây dựng dưới dạng ứng dụng desktop đơn giản hoặc giao diện web chạy cục bộ.

### 3.4.4. Bộ nhớ và lưu trữ

Hệ thống cần bộ nhớ lưu trữ cho các thành phần sau:

- Mô hình phát hiện khuôn mặt YuNet.

- Mô hình nhận diện Sface hoặc FaceLiVTv2-S ONNX.

- Cơ sở dữ liệu embedding của nhân sự.

- Lịch sử chấm công.

- Tập tin cấu hình hệ thống.

Do embedding khuôn mặt chỉ là vector số thực 512 chiều, dung lượng lưu trữ cho cơ sở dữ liệu nhân sự không quá lớn. Ví dụ, nếu mỗi embedding được lưu bằng kiểu dữ liệu float32, một embedding 512 chiều chiếm khoảng:512 × 4 bytes = 2048 bytes ≈ 2 KB

Nếu mỗi người lưu 5 embedding, dung lượng cần thiết cho 1000 người xấp xỉ:1000 × 5 × 2 KB = 10 MB

Như vậy, việc lưu trữ embedding trên thiết bị nhúng là khả thi. Tuy nhiên, nếu lưu thêm ảnh gốc hoặc ảnh minh chứng, dung lượng sẽ tăng đáng kể và cần có cơ chế quản lý dữ liệu.

## 3.5. Thiết kế phần mềm

### 3.5.1. Môi trường phát triển

Phần mềm của hệ thống được xây dựng chủ yếu bằng ngôn ngữ Python do Python có hệ sinh thái thư viện phong phú cho xử lý ảnh, học sâu và giao tiếp phần cứng. Các thư viện chính gồm:

| Thành phần | Vai trò |
| --- | --- |
| Python | Ngôn ngữ lập trình chính |
| OpenCV | Thu nhận camera, xử lý ảnh, phát hiện khuôn mặt bằng YuNet |
| NumPy | Xử lý ma trận, vector embedding và tính toán cosine similarity |
| PyTorch | Huấn luyện và fine-tune mô hình FaceLiVTv2-S |
| ONNX | Định dạng trung gian để export mô hình |
| ONNX Runtime | Chạy suy luận mô hình trên thiết bị nhúng |
| SQLite/CSV | Lưu trữ thông tin nhân sự và lịch sử chấm công |
| Flask/Tkinter/PyQt | Xây dựng giao diện kiosk tùy hướng triển khai |

Trong giai đoạn huấn luyện, mô hình được fine-tune trên môi trường có GPU như Google Colab hoặc máy tính cá nhân. Sau khi huấn luyện xong, mô hình được export sang ONNX để triển khai trên thiết bị nhúng. Thiết bị nhúng chỉ thực hiện suy luận, không thực hiện huấn luyện.

### 3.5.2. Cấu trúc module phần mềm

Phần mềm được chia thành các module chính như sau:

project/
├── models/
│   ├── face_detection_yunet.onnx
│   └── facelivtv2_s_finetuned.onnx
│
├── database/
│   ├── employees.db
│   ├── embeddings.npy
│   └── attendance_log.csv
│
├── src/
│   ├── camera.py
│   ├── detector.py
│   ├── aligner.py
│   ├── recognizer.py
│   ├── database.py
│   ├── attendance.py
│   └── kiosk_ui.py
│
├── config/
│   └── config.yaml
│
└── main.py

Trong đó:

- camera.py: quản lý camera và đọc khung hình.

- detector.py: tải YuNet và phát hiện khuôn mặt.

- aligner.py: căn chỉnh khuôn mặt bằng 5 landmark.

- recognizer.py: chạy ONNX FaceLiVTv2-S và sinh embedding.

- database.py: quản lý thông tin nhân sự và embedding.

- attendance.py: xử lý logic chấm công.

- kiosk_ui.py: hiển thị giao diện người dùng.

- main.py: chương trình chính điều phối toàn bộ pipeline.

Cách tổ chức module như trên giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ thay thế mô hình và thuận tiện khi mở rộng tính năng.

## 3.6. Thiết kế pipeline nhận diện khuôn mặt

Pipeline nhận diện là lõi của hệ thống. Pipeline này biến một khung hình camera thành kết quả danh tính và trạng thái chấm công.

### 3.6.1. Bước 1: Thu nhận khung hình

Camera liên tục cung cấp các khung hình đầu vào. Mỗi khung hình là một ma trận ảnh có kích thước H × W × 3, trong đó 3 kênh màu biểu diễn giá trị RGB hoặc BGR tùy theo thư viện xử lý.

Trong OpenCV, ảnh thu được thường ở định dạng BGR. Trước khi đưa vào mô hình học sâu, ảnh cần được chuyển đổi đúng định dạng màu nếu mô hình yêu cầu RGB.

Để giảm tải xử lý, hệ thống có thể áp dụng chiến lược:

- Hiển thị camera liên tục.

- Chỉ chạy phát hiện khuôn mặt sau mỗi một số frame nhất định.

- Chỉ chạy nhận diện khi phát hiện khuôn mặt đủ rõ và ổn định.

Cách này giúp giảm số lần chạy mô hình, tránh quá tải CPU và tăng độ mượt cho giao diện.

### 3.6.2. Bước 2: Phát hiện khuôn mặt bằng YuNet

YuNet được sử dụng để phát hiện khuôn mặt trong khung hình. Kết quả đầu ra của YuNet gồm:

- Bounding box của khuôn mặt.

- Độ tin cậy phát hiện.

- 5 điểm landmark gồm mắt trái, mắt phải, mũi, khóe miệng trái và khóe miệng phải.

Hệ thống chỉ chấp nhận các khuôn mặt có độ tin cậy lớn hơn một ngưỡng xác định, ví dụ score_threshold = 0.9. Nếu có nhiều khuôn mặt trong cùng một khung hình, hệ thống có thể chọn khuôn mặt có diện tích lớn nhất hoặc xử lý từng khuôn mặt tùy theo mục tiêu triển khai.

Trong bài toán kiosk chấm công, giả định thường là mỗi lần chỉ có một người đứng trước camera. Do đó, việc chọn khuôn mặt lớn nhất là phù hợp và giúp giảm độ phức tạp xử lý.

### 3.6.3. Bước 3: Căn chỉnh khuôn mặt

Sau khi có 5 landmark, hệ thống thực hiện căn chỉnh khuôn mặt theo chuẩn ArcFace. Mục tiêu của bước này là đưa các khuôn mặt về cùng kích thước và cùng vị trí tương đối của mắt, mũi, miệng.

Bộ điểm landmark chuẩn cho ảnh 112 × 112 thường được sử dụng như sau:

[38.2946, 51.6963]  - mắt trái
[73.5318, 51.5014]  - mắt phải
[56.0252, 71.7366]  - mũi
[41.5493, 92.3655]  - khóe miệng trái
[70.7299, 92.2041]  - khóe miệng phải

Dựa trên landmark thực tế và landmark chuẩn, hệ thống ước lượng ma trận affine, sau đó warp ảnh khuôn mặt về kích thước 112 × 112 pixel. Đây cũng là chuẩn tiền xử lý đã được sử dụng trong quá trình fine-tune mô hình, giúp đảm bảo tính nhất quán giữa train và inference.

### 3.6.4. Bước 4: Chuẩn hóa ảnh đầu vào

Ảnh khuôn mặt sau khi align được chuyển đổi sang tensor đầu vào cho mô hình. Các bước tiền xử lý gồm:

- Chuyển ảnh từ BGR sang RGB nếu cần.

- Chuyển kiểu dữ liệu sang float32.

- Chuẩn hóa giá trị pixel về khoảng phù hợp.

- Đưa ảnh về dạng 1 × 3 × 112 × 112.

Trong quá trình huấn luyện, ảnh được chuẩn hóa theo dạng:

x_norm = (x - 0.5) / 0.5

hoặc tương đương với việc đưa giá trị pixel về khoảng xấp xỉ [-1, 1]. Vì vậy, khi triển khai inference, hệ thống cần dùng cùng cách chuẩn hóa để đảm bảo embedding sinh ra có ý nghĩa tương thích với mô hình đã huấn luyện.

### 3.6.5. Bước 5: Trích xuất embedding bằng Sface/FaceLiVTv2-S

Ảnh khuôn mặt đã chuẩn hóa được đưa vào mô hình FaceLiVTv2-S. Mô hình trả về vector embedding 512 chiều:

embedding ∈ R^512

Trong quá trình triển khai, embedding cần được chuẩn hóa L2 trước khi so khớp:

embedding_norm = embedding / ||embedding||

Nếu mô hình ONNX đã được export với lớp chuẩn hóa ở đầu ra, bước này có thể được thực hiện trực tiếp bên trong mô hình. Nếu không, hệ thống cần chuẩn hóa embedding ở code inference.

### 3.6.6. Bước 6: So khớp bằng cosine similarity

Embedding của khuôn mặt hiện tại được so sánh với embedding trong cơ sở dữ liệu. Với hai vector đã chuẩn hóa L2, cosine similarity có thể được tính bằng tích vô hướng:

similarity = embedding_query · embedding_database

Hệ thống tìm giá trị similarity lớn nhất:

best_score = max(similarity_list)
best_id = argmax(similarity_list)

Quyết định nhận diện được đưa ra như sau:

Nếu best_score >= threshold:
    nhận diện thành công
Ngược lại:
    người lạ hoặc chưa đăng ký

Ngưỡng threshold cần được xác định thông qua thực nghiệm. Nếu threshold quá thấp, hệ thống dễ nhận nhầm người lạ thành nhân sự đã đăng ký. Nếu threshold quá cao, hệ thống dễ từ chối nhầm người hợp lệ.

## 3.7. Thiết kế quy trình đăng ký nhân sự

Quy trình đăng ký nhân sự, còn gọi là enrollment, là bước tạo dữ liệu nhận diện cho hệ thống. Thay vì huấn luyện lại mô hình mỗi khi có người mới, hệ thống chỉ cần trích xuất và lưu embedding của người đó.

### 3.7.1. Dữ liệu đầu vào khi đăng ký

Mỗi nhân sự cần cung cấp một số ảnh khuôn mặt. Các ảnh nên được chụp trong nhiều điều kiện khác nhau để tăng khả năng nhận diện ngoài thực tế:

- Mặt nhìn thẳng.

- Mặt hơi nghiêng trái, nghiêng phải.

- Biểu cảm tự nhiên.

- Có thể có kính nếu người dùng thường xuyên đeo kính.

- Điều kiện ánh sáng tương tự môi trường chấm công.

Số lượng ảnh đăng ký nên từ 3 đến 10 ảnh cho mỗi người. Nếu số ảnh quá ít, embedding đại diện có thể chưa đủ ổn định. Nếu số ảnh quá nhiều nhưng chất lượng thấp, hệ thống có thể bị nhiễu.

### 3.7.2. Quy trình xử lý khi đăng ký

Quy trình đăng ký được mô tả như sau:

Ảnh nhân sự
→ YuNet phát hiện khuôn mặt
→ Kiểm tra chất lượng ảnh
→ Căn chỉnh khuôn mặt 112 × 112
→ FaceLiVTv2-S sinh embedding
→ Chuẩn hóa L2
→ Lưu embedding vào database

Nếu một ảnh không phát hiện được khuôn mặt hoặc phát hiện nhiều khuôn mặt không rõ ràng, hệ thống nên bỏ qua ảnh đó và yêu cầu chụp lại. Điều này giúp tránh lưu embedding sai vào database.

### 3.7.3. Lưu trữ embedding đại diện

Có hai cách lưu embedding cho mỗi nhân sự:

Cách 1: Lưu nhiều embedding cho mỗi người
Mỗi ảnh đăng ký sinh ra một embedding riêng. Khi nhận diện, embedding truy vấn được so sánh với tất cả embedding trong database. Danh tính được quyết định dựa trên điểm similarity cao nhất.

Ưu điểm:

- Giữ lại được nhiều biến thể khuôn mặt.

- Có thể nhận diện tốt hơn khi ánh sáng hoặc góc mặt thay đổi.

Nhược điểm:

- Tốn dung lượng hơn.

- Tăng thời gian so khớp nếu số nhân sự lớn.

Cách 2: Lưu embedding trung bình cho mỗi người
Các embedding của cùng một người được lấy trung bình, sau đó chuẩn hóa L2 để tạo embedding đại diện.

Ưu điểm:

- Dung lượng nhỏ.

- Tốc độ so khớp nhanh.

- Phù hợp với hệ thống nhỏ và vừa.

Nhược điểm:

- Có thể mất một số thông tin biến thiên của khuôn mặt.

Trong đồ án, có thể kết hợp hai cách: lưu nhiều embedding trong giai đoạn thử nghiệm để đánh giá độ chính xác, sau đó dùng embedding trung bình khi triển khai trên thiết bị nhúng để tối ưu tốc độ.

## 3.8. Thiết kế quy trình chấm công:

Quy trình chấm công là quy trình vận hành chính của hệ thống. Khi người dùng đứng trước kiosk, hệ thống tự động nhận diện và ghi nhận thời gian.

### 3.8.1. Các bước xử lý chính

Quy trình chấm công gồm các bước:

Bắt đầu
→ Đọc frame từ camera
→ Phát hiện khuôn mặt
→ Nếu không có khuôn mặt: tiếp tục đọc frame
→ Nếu có khuôn mặt: căn chỉnh khuôn mặt
→ Trích xuất embedding
→ So khớp với database
→ Nếu similarity đạt ngưỡng: ghi nhận chấm công
→ Nếu không đạt ngưỡng: thông báo người lạ/chưa đăng ký
→ Cập nhật giao diện

### 3.8.2. Cơ chế chống ghi nhận lặp

Trong thực tế, nếu người dùng đứng trước camera trong vài giây, hệ thống có thể nhận diện liên tục và ghi nhiều bản ghi chấm công trùng lặp. Để tránh điều này, cần có cơ chế chống ghi nhận lặp.

Một cách xử lý đơn giản là sử dụng khoảng thời gian khóa cho từng nhân sự. Ví dụ, sau khi nhân sự A được ghi nhận chấm công, hệ thống không ghi thêm bản ghi mới cho A trong vòng 30 giây hoặc 60 giây tiếp theo.

Logic có thể mô tả như sau:

Nếu nhận diện thành công nhân sự A:
    Nếu A chưa từng chấm công gần đây:
        ghi log chấm công
    Nếu A đã chấm công trong khoảng thời gian khóa:
        chỉ hiển thị lời chào, không ghi log mới

Cơ chế này giúp dữ liệu chấm công sạch hơn và tránh phát sinh nhiều bản ghi không cần thiết.

### 3.8.3. Xử lý người lạ

Nếu similarity cao nhất nhỏ hơn threshold, hệ thống không xác nhận danh tính. Khi đó, giao diện có thể hiển thị thông báo:

Không nhận diện được / Người dùng chưa đăng ký

Tùy theo yêu cầu ứng dụng, hệ thống có thể lưu lại thời điểm và ảnh minh chứng của trường hợp không nhận diện được để quản trị viên kiểm tra sau. Tuy nhiên, việc lưu ảnh cần cân nhắc yếu tố quyền riêng tư.

## 3.9. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống cần lưu thông tin nhân sự, embedding khuôn mặt và lịch sử chấm công. Trong phạm vi đồ án, có thể sử dụng SQLite do nhẹ, dễ triển khai và không cần máy chủ riêng.

### 3.9.1. Bảng nhân sự

Bảng employees lưu thông tin cơ bản của nhân sự:

| Trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| employee_id | TEXT | Mã nhân sự |
| full_name | TEXT | Họ và tên |
| department | TEXT | Phòng ban/lớp |
| created_at | DATETIME | Thời điểm đăng ký |
| status | TEXT | Trạng thái hoạt động |

CREATE TABLE employees (
    employee_id TEXT PRIMARY KEY,
    full_name TEXT NOT NULL,
    department TEXT,
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status TEXT DEFAULT 'active'
);

### 3.9.2. Bảng embedding

Bảng face_embeddings lưu embedding của từng nhân sự. Có thể lưu embedding dưới dạng BLOB hoặc lưu trong file .npy và chỉ lưu đường dẫn trong database.

| Trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| embedding_id | INTEGER | Mã embedding |
| employee_id | TEXT | Mã nhân sự |
| embedding | BLOB | Vector embedding |
| created_at | DATETIME | Thời điểm tạo |

CREATE TABLE face_embeddings (
    embedding_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    employee_id TEXT NOT NULL,
    embedding BLOB NOT NULL,
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY(employee_id) REFERENCES employees(employee_id)
);

### 3.9.3. Bảng lịch sử chấm công

Bảng attendance_logs lưu lịch sử chấm công:

| Trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| log_id | INTEGER | Mã log |
| employee_id | TEXT | Mã nhân sự |
| timestamp | DATETIME | Thời gian chấm công |
| similarity | REAL | Độ tương đồng cosine |
| status | TEXT | Trạng thái |

CREATE TABLE attendance_logs (
    log_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    employee_id TEXT NOT NULL,
    timestamp DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    similarity REAL,
    status TEXT DEFAULT 'success',
    FOREIGN KEY(employee_id) REFERENCES employees(employee_id)
);

### 3.9.4. Tổ chức embedding khi triển khai

Để tăng tốc so khớp, khi chương trình khởi động, toàn bộ embedding có thể được tải từ database vào RAM dưới dạng ma trận:

E ∈ R^(N × 512)

Trong đó N là số embedding trong database. Khi có embedding truy vấn q, hệ thống tính:

scores = E · q

Nếu tất cả embedding đã được chuẩn hóa L2, phép nhân ma trận trên chính là cosine similarity. Cách này giúp việc so khớp nhanh hơn so với truy vấn từng embedding trong database.

## 3.10. Thiết kế giao diện kiosk

Giao diện kiosk là thành phần giúp người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống. Giao diện cần đơn giản, rõ ràng và phản hồi nhanh.

### 3.10.1. Các thành phần giao diện

Một giao diện kiosk cơ bản gồm:

- Khung hiển thị camera.

- Khung bounding box quanh khuôn mặt.

- Tên người được nhận diện, mã số nhân viên hoặc phòng ban.

- Thời gian hiện tại.

- Trạng thái chấm công: thành công, đã ghi nhận gần đây, chưa đăng ký.

- Thông báo hướng dẫn người dùng đứng đúng vị trí.

Bố cục có thể thiết kế như sau:

+--------------------------------------------------+
|              HỆ THỐNG CHẤM CÔNG AI              |
+----------------------------+---------------------+
|                            |  Thời gian hiện tại |
|                            |---------------------|
|       Khung camera         |  Họ tên: ...        |
|                            |  Mã NV: ...         |
|                            |  Trạng thái: ...    |
|                            |                     |
+----------------------------+---------------------+

## 3.11. Tối ưu triển khai trên thiết bị nhúng

Triển khai mô hình học sâu trên thiết bị nhúng đòi hỏi phải tối ưu cả phần mềm, mô hình và cách tổ chức pipeline.

### 3.11.1. Tối ưu tần suất xử lý

Không cần chạy phát hiện và nhận diện ở mọi frame. Ví dụ, nếu camera hiển thị 30 FPS, hệ thống có thể chỉ chạy nhận diện mỗi 5 đến 10 frame. Điều này giúp giảm tải CPU mà vẫn đảm bảo trải nghiệm người dùng.

Chiến lược đề xuất:

- Camera preview: chạy liên tục.
- Face detection: chạy định kỳ.
- Face recognition: chỉ chạy khi có khuôn mặt ổn định.
- Attendance logging: chỉ ghi khi vượt threshold và qua thời gian khóa.

### 3.11.2. Tối ưu mô hình

Mô hình FaceLiVTv2-S được lựa chọn vì có kích thước gọn hơn so với các mô hình lớn. Sau khi fine-tune, mô hình được export sang ONNX để chạy inference bằng ONNX Runtime.

Ngoài ra, có thể áp dụng lượng tử hóa INT8 để giảm kích thước mô hình và cải thiện tốc độ suy luận. Sau khi lượng tử hóa, cần đánh giá lại độ chính xác và ngưỡng cosine similarity.

3.11.3. Tối ưu dữ liệu embedding

Embedding trong database nên được chuẩn hóa L2 trước khi lưu. Khi chương trình khởi động, embedding được tải vào RAM dưới dạng ma trận NumPy. Điều này cho phép tính toán cosine similarity bằng phép nhân ma trận, nhanh hơn so với duyệt từng bản ghi trong database.

### 3.11.4. Tối ưu bộ nhớ

Một số biện pháp tối ưu bộ nhớ gồm:

- Không lưu toàn bộ luồng video.

- Chỉ lưu ảnh minh chứng khi cần thiết.

- Giải phóng frame cũ sau khi xử lý.

- Tải model một lần khi khởi động chương trình.

- Không khởi tạo lại ONNX Runtime session trong vòng lặp nhận diện.

### 3.11.5. Tối ưu nhiệt độ và độ ổn định

Thiết bị nhúng có thể bị nóng khi xử lý liên tục. Do đó, cần:

- Sử dụng tản nhiệt hoặc quạt cho Raspberry Pi.

- Giới hạn tần suất nhận diện.

- Theo dõi CPU usage và nhiệt độ khi chạy thử nghiệm.

- Khởi động lại module camera hoặc chương trình khi gặp lỗi mất kết nối.

## 3.12. Luồng hoạt động tổng thể của chương trình

Luồng hoạt động tổng thể của chương trình có thể mô tả bằng giả mã sau:

Khởi động hệ thống
    Tải cấu hình
    Tải model YuNet
    Tải model FaceLiVTv2-S ONNX
    Tải database nhân sự và embedding
    Mở camera

Trong khi hệ thống hoạt động:
    Đọc frame từ camera
    Hiển thị frame lên giao diện

    Nếu đến chu kỳ nhận diện:
        Phát hiện khuôn mặt bằng YuNet
        Nếu không có khuôn mặt:
            Hiển thị thông báo chờ người dùng
            Tiếp tục

        Chọn khuôn mặt phù hợp
        Căn chỉnh khuôn mặt về 112 × 112
        Chuẩn hóa ảnh
        Sinh embedding bằng FaceLiVTv2-S
        Chuẩn hóa embedding
        So khớp cosine với database

        Nếu similarity >= threshold:
            Nếu chưa chấm công gần đây:
                Ghi log chấm công
                Hiển thị thành công
            Ngược lại:
                Hiển thị đã ghi nhận
        Ngược lại:
            Hiển thị người lạ/chưa đăng ký

Khi kết thúc:
    Giải phóng camera
    Đóng database

Luồng trên đảm bảo các thành phần của hệ thống được khởi tạo một lần và sử dụng lặp lại trong suốt quá trình vận hành. Điều này giúp giảm chi phí khởi tạo và tăng độ ổn định.

## 3.13. Đánh giá thiết kế hệ thống

Thiết kế hệ thống được đề xuất có một số ưu điểm chính:

Tính modular:
Các chức năng được tách thành từng module độc lập, giúp dễ bảo trì, dễ thay thế detector hoặc recognizer nếu cần.

Phù hợp với thiết bị nhúng:
Hệ thống sử dụng mô hình nhận diện gọn nhẹ, triển khai bằng ONNX Runtime và tối ưu tần suất xử lý, phù hợp với bối cảnh tài nguyên hạn chế.

Dễ mở rộng dữ liệu người dùng:
Nhân sự mới có thể được thêm bằng quá trình enrollment embedding mà không cần huấn luyện lại toàn bộ mô hình.

Tăng tính riêng tư:
Hệ thống có thể xử lý cục bộ và lưu embedding thay vì gửi ảnh khuôn mặt lên cloud.

Tính ứng dụng thực tế:
Pipeline phù hợp với các môi trường như lớp học, phòng thí nghiệm, văn phòng nhỏ hoặc hệ thống điểm danh nội bộ.

Tuy nhiên, thiết kế cũng tồn tại một số hạn chế:

- Độ chính xác phụ thuộc vào chất lượng ảnh đăng ký.

- Hệ thống chưa xử lý chuyên sâu bài toán chống giả mạo.

- Hiệu năng trên thiết bị nhúng phụ thuộc vào cấu hình phần cứng.

- Cần thực nghiệm để chọn threshold phù hợp.

- Điều kiện ánh sáng yếu hoặc góc mặt quá nghiêng có thể làm giảm độ chính xác.

Các hạn chế này sẽ được đánh giá cụ thể hơn trong chương thực nghiệm.

## CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

## 4.2. Môi trường thực nghiệm

### 4.2.1. Môi trường huấn luyện

Quá trình huấn luyện và fine-tune mô hình được thực hiện trên môi trường Google Colab. Việc sử dụng GPU giúp rút ngắn thời gian huấn luyện, khi mô hình phải xử lý tập dữ liệu gồm hàng chục nghìn ảnh khuôn mặt.

Môi trường phần mềm trong giai đoạn huấn luyện gồm các thành phần chính:

| Thành phần | Vai trò |
| --- | --- |
| Python | Ngôn ngữ lập trình chính |
| PyTorch | Huấn luyện và fine-tune mô hình FaceLiVTv2-S |
| Torchvision | Tiền xử lý ảnh và augmentation |
| OpenCV | Đọc ảnh, phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh khuôn mặt |
| NumPy | Xử lý ma trận và vector |
| ONNX | Định dạng export mô hình |
| ONNX Runtime | Kiểm tra suy luận mô hình ONNX |
| Google Drive | Lưu trữ dataset, checkpoint và mô hình sau huấn luyện |

Trong quá trình huấn luyện, mô hình FaceLiVTv2-S được load từ checkpoint pretrained. Sau đó, mô hình được fine-tune trên tập dữ liệu khuôn mặt đã được căn chỉnh. Các checkpoint tốt nhất được lưu lại để phục vụ export và triển khai.

### 4.2.2. Môi trường triển khai

Môi trường triển khai hướng đến thiết bị nhúng Raspberry Pi 4 8Gb. Thiết bị này thực hiện các tác vụ suy luận, bao gồm phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh khuôn mặt, trích xuất embedding và so khớp danh tính.

Trong phạm vi đồ án, mô hình sau huấn luyện được export sang ONNX để chạy bằng ONNX Runtime. Việc chuyển sang ONNX giúp tách rời môi trường triển khai khỏi PyTorch, giảm phụ thuộc vào framework huấn luyện và tăng tính phù hợp với thiết bị nhúng.

Cấu hình triển khai dự kiến gồm:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Thiết bị xử lý | Raspberry Pi hoặc thiết bị nhúng tương đương |
| Camera | Camera CSI hoặc webcam USB |
| Detector | YuNet |
| Recognizer | FaceLiVTv2-S ONNX |
| Giao diện | Kiosk local |
| Cơ sở dữ liệu | SQLite, CSV hoặc file embedding NumPy |

## 4.3. Tập dữ liệu sử dụng

### 4.3.1. Mô tả tập dữ liệu

Tập dữ liệu sử dụng trong thực nghiệm gồm khoảng 16.000 ảnh khuôn mặt của 1.000 người. Trung bình mỗi người có khoảng 16 ảnh. Dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc thư mục, trong đó mỗi thư mục tương ứng với một danh tính.

Cấu trúc dữ liệu ban đầu có thể mô tả như sau:

dataset/
├── person_001/
│   ├── image_001.jpg
│   ├── image_002.jpg
│   └── ...
├── person_002/
│   ├── image_001.jpg
│   ├── image_002.jpg
│   └── ...
└── ...

Bảng thống kê tổng quan tập dữ liệu:

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Số danh tính | 1.000 người |
| Tổng số ảnh | Khoảng 16.000 ảnh |
| Trung bình ảnh/người | Khoảng 16 ảnh/người |
| Định dạng ảnh | JPG/PNG |
| Kích thước sau căn chỉnh | 112 × 112 pixel |
| Bài toán | Nhận diện/chấm công các nhân sự đã đăng ký |

Tập dữ liệu có quy mô vừa phải, phù hợp với mục tiêu fine-tune mô hình pretrained thay vì huấn luyện một mô hình lớn từ đầu. Do số ảnh trung bình cho mỗi người không quá nhiều, chiến lược huấn luyện cần được thiết kế cẩn thận để tránh overfitting.

### 4.3.2. Tổ chức dữ liệu cho bài toán chấm công

Trong bài toán champ công, hệ thống chủ yếu nhận diện những người đã được đăng ký trước. Vì vậy, thực nghiệm được thiết kế theo hướng mỗi danh tính có ảnh xuất hiện trong cả tập huấn luyện và tập kiểm tra, nhưng các ảnh cụ thể không bị trùng nhau giữa hai tập.

Cách chia dữ liệu được thực hiện theo từng người, với mỗi danh tính:
   -	Trộn ngẫu nhiên danh sách ảnh
    -	Chọn một phần ảnh làm validation
   -	Các ảnh còn lại dùng cho training

Tỷ lệ chia được sử dụng là 80% cho huấn luyện và 20% cho kiểm tra.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kết quả validation theo cách chia này phản ánh khả năng nhận diện trong phạm vi danh sách nhân sự đã biết. Nếu muốn đánh giá khả năng tổng quát hóa sang người hoàn toàn mới, cần sử dụng cách chia theo identity, tức là tập train và tập test chứa các nhóm người khác nhau.

## 4.4. Tiền xử lý dữ liệu

### 4.4.1. Phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt

Trước khi đưa ảnh vào mô hình huấn luyện, toàn bộ ảnh trong tập dữ liệu được xử lý qua bước phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt. Đây là bước quan trọng vì mô hình nhận diện khuôn mặt thường yêu cầu đầu vào đã được chuẩn hóa về kích thước và vị trí khuôn mặt.

Quy trình tiền xử lý gồm các bước:

Ảnh gốc
→ Phát hiện khuôn mặt bằng YuNet
→ Lấy 5 điểm landmark
→ Ước lượng phép biến đổi affine
→ Căn chỉnh khuôn mặt theo chuẩn ArcFace
→ Resize về 112 × 112 pixel
→ Lưu vào thư mục dataset_aligned

Hệ thống sử dụng 5 điểm landmark gồm:

- Tâm mắt trái.

- Tâm mắt phải.

- Đỉnh mũi.

- Khóe miệng trái.

- Khóe miệng phải.

Các điểm này được ánh xạ về bộ tọa độ chuẩn của ArcFace trên ảnh 112 × 112. Việc căn chỉnh giúp giảm ảnh hưởng của tư thế đầu, vị trí khuôn mặt trong ảnh và tỉ lệ khuôn mặt, từ đó giúp mô hình học embedding ổn định hơn.

### 4.4.2. Chuẩn hóa ảnh đầu vào

Sau khi căn chỉnh, ảnh được đưa về kích thước 112 × 112 pixel. Trong quá trình huấn luyện, ảnh được chuyển sang tensor và chuẩn hóa theo trung bình và độ lệch chuẩn:

Normalize(mean=[0.5, 0.5, 0.5], std=[0.5, 0.5, 0.5])

Cách chuẩn hóa này đưa giá trị pixel từ khoảng [0, 1] về khoảng xấp xỉ [-1, 1], phù hợp với pipeline huấn luyện và suy luận của mô hình.

### 4.4.3. Tăng cường dữ liệu

Để cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình, tập train được áp dụng một số kỹ thuật tăng cường dữ liệu. Các phép biến đổi được sử dụng gồm:

- Lật ngang ngẫu nhiên.

- Xoay nhẹ.

- Thay đổi độ sáng, độ tương phản và độ bão hòa màu.

- Chuyển grayscale với xác suất nhỏ.

- Random Erasing với xác suất nhỏ.

Các phép tăng cường này mô phỏng một số biến đổi thường gặp trong thực tế như thay đổi ánh sáng, hướng mặt hoặc che khuất nhẹ. Đối với tập validation, hệ thống không áp dụng augmentation mà chỉ thực hiện chuyển tensor và chuẩn hóa, nhằm đảm bảo kết quả đánh giá ổn định.

## 4.5. Mô hình và cấu hình huấn luyện

### 4.5.1. Mô hình FaceLiVTv2-S

Mô hình nhận diện được sử dụng trong đồ án là FaceLiVTv2-S. Đây là phiên bản gọn nhẹ của kiến trúc FaceLiVTv2, phù hợp với mục tiêu triển khai trên thiết bị nhúng.

Trong cấu hình sử dụng, FaceLiVTv2-S nhận ảnh đầu vào kích thước 112 × 112 × 3 và sinh ra embedding 512 chiều. Mô hình gồm 4 stage với số kênh lần lượt là:

[48, 96, 192, 320]

Độ sâu của các stage là:

[3, 3, 9, 3]

Hai stage đầu sử dụng khối RepMix để trích xuất đặc trưng cục bộ, trong khi hai stage sau sử dụng khối MHLA nhằm tăng khả năng mô hình hóa quan hệ không gian. Phần đầu ra sử dụng GDConv pre-head trước khi sinh embedding.

### 4.5.2. ArcFace Head

Trong quá trình fine-tune, mô hình backbone FaceLiVTv2-S được kết hợp với ArcFace Head. Backbone đóng vai trò trích xuất embedding 512 chiều, còn ArcFace Head thực hiện phân loại các danh tính trong tập huấn luyện dựa trên margin góc.

Quá trình forward trong huấn luyện có thể mô tả như sau:

Ảnh khuôn mặt
→ FaceLiVTv2-S backbone
→ Embedding 512 chiều
→ ArcFace Head
→ Logits phân loại danh tính
→ Cross Entropy Loss

Các tham số ArcFace sử dụng trong thực nghiệm:

| Tham số | Giá trị |
| --- | --- |
| Embedding dimension | 512 |
| Scale s | 32.0 |
| Margin m | 0.50 |
| Loss | Cross Entropy trên ArcFace logits |

Mục tiêu của ArcFace là giúp các embedding của cùng một người gần nhau hơn và embedding của những người khác nhau tách xa nhau hơn trong không gian góc.

## 4.7. Kết quả huấn luyện

### 4.7.1. Kết quả tổng quan

Kết quả thực nghiệm sau hai pha huấn luyện chính được trình bày trong bảng sau:

| Pha huấn luyện | Chiến lược freeze | Best validation accuracy |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Freeze 2 stage đầu | 48.44% |
| Phase 2 | Freeze 1 stage đầu | 53.61% |
| Phase 2B | Freeze 1 stage đầu, LR thấp hơn | Cập nhật theo kết quả thực nghiệm |

Kết quả cho thấy Phase 2 đạt độ chính xác validation cao hơn Phase 1. Điều này chứng tỏ việc mở thêm stage 2 của backbone giúp mô hình thích nghi tốt hơn với tập dữ liệu mới.

### 4.7.2. Phân tích kết quả Phase 2

Trong Phase 2, mô hình đạt kết quả tốt nhất ở epoch thứ 8 với validation accuracy đạt 53.61%. Diễn biến huấn luyện được ghi nhận như sau:

| Epoch | Train Loss | Train Acc | Val Loss | Val Acc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1144 | 56.52% | 4.3750 | 49.15% |
| 2 | 2.9666 | 58.43% | 4.2648 | 50.09% |
| 3 | 2.7736 | 61.37% | 4.1511 | 51.11% |
| 4 | 2.6438 | 62.93% | 4.1059 | 52.14% |
| 5 | 2.4943 | 65.08% | 4.0452 | 52.72% |
| 6 | 2.4288 | 65.96% | 3.9882 | 52.63% |
| 7 | 2.3184 | 67.14% | 3.9736 | 53.29% |
| 8 | 2.2578 | 68.14% | 3.9619 | 53.61% |

Từ bảng kết quả có thể nhận xét:

- Train loss giảm đều từ 3.1144 xuống 2.2578.

- Train accuracy tăng từ 56.52% lên 68.14%.

- Validation loss giảm từ 4.3750 xuống 3.9619.

- Validation accuracy tăng từ 49.15% lên 53.61%.

Việc validation loss tiếp tục giảm và validation accuracy đạt giá trị cao nhất ở epoch cuối cho thấy mô hình chưa có dấu hiệu overfitting mạnh ở cuối Phase 2. Do đó, việc tiếp tục huấn luyện thêm Phase 2B với learning rate thấp hơn là hợp lý.

### 4.7.3. Nhận xét về khoảng cách train và validation

Ở epoch cuối Phase 2, train accuracy đạt 68.14%, trong khi validation accuracy đạt 53.61%. Khoảng cách giữa hai giá trị này khoảng 14.53 điểm phần trăm. Điều này cho thấy mô hình có xu hướng học tốt hơn trên tập train, nhưng mức chênh lệch chưa quá lớn đến mức kết luận overfitting nghiêm trọng.

Nguyên nhân khiến validation accuracy chưa quá cao có thể đến từ các yếu tố sau:

- Số ảnh trung bình trên mỗi người chưa nhiều.

- Một số ảnh có chất lượng thấp, ánh sáng kém hoặc góc mặt khác biệt.

- Validation theo ArcFace logits là bài toán phân loại 1000 lớp, khó hơn so với so khớp embedding trong thực tế.

- Một số danh tính có ngoại hình tương đối giống nhau, khiến ranh giới phân lớp khó tách biệt.

- Dữ liệu có thể chưa cân bằng hoàn toàn giữa các lớp.

Do đó, validation accuracy theo classification chỉ nên được xem là một chỉ số theo dõi quá trình huấn luyện. Để đánh giá đúng hơn khả năng ứng dụng trong hệ thống chấm công, cần sử dụng đánh giá theo embedding và cosine similarity.

## 4.8. Đánh giá theo hướng gallery/probe

### 4.8.1. Lý do cần đánh giá gallery/probe

Trong quá trình huấn luyện, mô hình được đánh giá bằng accuracy của ArcFace logits. Tuy nhiên, khi triển khai thực tế, hệ thống không sử dụng ArcFace Head để phân loại trực tiếp. Thay vào đó, hệ thống sử dụng backbone FaceLiVTv2-S để sinh embedding, sau đó so khớp embedding bằng cosine similarity với cơ sở dữ liệu đã đăng ký.

Vì vậy, cần đánh giá mô hình theo đúng cách mà hệ thống sẽ vận hành. Phương pháp phù hợp là đánh giá gallery/probe.

### 4.8.2. Thiết kế đánh giá gallery/probe

Với mỗi danh tính trong tập dữ liệu, ảnh được chia thành hai nhóm:

- Gallery: một số ảnh dùng làm dữ liệu đăng ký.

- Probe: các ảnh còn lại dùng để kiểm tra nhận diện.

Ví dụ, với mỗi người có 16 ảnh, có thể chọn:

Gallery: 3 đến 5 ảnh
Probe: các ảnh còn lại

Quy trình đánh giá:

Với mỗi ảnh gallery:
    Trích xuất embedding
    Chuẩn hóa L2
    Lưu vào database gallery

Với mỗi ảnh probe:
    Trích xuất embedding
    Chuẩn hóa L2
    Tính cosine similarity với toàn bộ gallery
    Chọn người có similarity cao nhất
    So sánh với nhãn thật

### 4.8.3. Các chỉ số đánh giá

False Acceptance Rate (FAR):
Tỷ lệ người lạ hoặc mẫu không hợp lệ bị nhận nhầm thành một người trong hệ thống.

False Rejection Rate (FRR):
Tỷ lệ người hợp lệ bị hệ thống từ chối do similarity thấp hơn threshold.

Threshold tối ưu:
Ngưỡng similarity được chọn sao cho cân bằng giữa FAR và FRR hoặc ưu tiên giảm FAR tùy theo yêu cầu bảo mật.

Bảng kết quả đánh giá gallery/probe có thể trình bày như sau:

| Threshold | Top-1 Accuracy | FAR | FRR | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.35 | … | … | … | Dễ nhận nhầm |
| 0.40 | … | … | … | Cân bằng thấp |
| 0.45 | … | … | … | Cần đánh giá |
| 0.50 | … | … | … | Cần đánh giá |
| 0.55 | … | … | … | Dễ từ chối nhầm |

Trong hệ thống chấm công, việc nhận nhầm người thường nghiêm trọng hơn việc từ chối nhầm. Do đó, threshold nên được chọn theo hướng ưu tiên FAR thấp, sau đó tối ưu FRR trong phạm vi chấp nhận được.

## 4.9. Export mô hình sang ONNX

### 4.9.1. Lý do export ONNX

### Sau khi huấn luyện, mô hình được export sang định dạng ONNX để triển khai trên thiết bị nhúng.

### ONNX giúp mô hình hoạt động độc lập với framework huấn luyện như PyTorch, đồng thời có thể chạy bằng ONNX Runtime để tối ưu quá trình suy luận trên CPU, giảm độ phụ thuộc và phù hợp hơn với môi trường tài nguyên hạn chế.

### 4.9.2. Checkpoint được sử dụng để export

Trong quá trình huấn luyện, checkpoint tốt nhất của backbone được lưu lại. Đối với hệ thống nhận diện, mô hình cần export là backbone sinh embedding, không phải toàn bộ mô hình huấn luyện có kèm ArcFace Head. Lý do là ArcFace Head chỉ phục vụ quá trình huấn luyện phân loại danh tính trong tập train.

Checkpoint backbone cuối cùng được lưu ở dạng:

/content/finetune/checkpoints/best.pt

### 4.9.3. Chuẩn hóa embedding đầu ra

Khi triển khai so khớp bằng cosine similarity, embedding nên được chuẩn hóa L2. Có hai cách xử lý:

Cách 1: Normalize trong code inference
Mô hình ONNX xuất ra embedding thô, sau đó chương trình nhận diện thực hiện:

embedding = embedding / ||embedding||

Cách 2: Normalize trực tiếp trong ONNX
Tạo một wrapper quanh backbone để mô hình ONNX trả về embedding đã chuẩn hóa. Cách này giúp giảm khả năng quên bước normalize trong quá trình triển khai.

Trong đồ án, cách thứ hai được khuyến nghị vì nhất quán và an toàn hơn khi triển khai.

### 4.9.4. Kiểm tra mô hình ONNX

Sau khi export, mô hình được kiểm tra bằng ONNX Runtime. Đầu vào thử nghiệm có kích thước:

1 × 3 × 112 × 112

Đầu ra kỳ vọng có kích thước:

1 × 512

Nếu mô hình đã tích hợp chuẩn hóa L2 ở đầu ra, norm của embedding cần xấp xỉ 1:

||embedding|| ≈ 1.0

Bảng kiểm tra mô hình ONNX:

| Nội dung kiểm tra | Kết quả kỳ vọng |
| --- | --- |
| Load ONNX bằng ONNX Runtime | Thành công |
| Input shape | 1 × 3 × 112 × 112 |
| Output shape | 1 × 512 |
| Norm embedding nếu normalize trong ONNX | Xấp xỉ 1.0 |
| File ONNX copy về Drive | Thành công |

## 4.10. Lượng tử hóa mô hình

### 4.10.1. Mục tiêu lượng tử hóa

Lượng tử hóa được xem xét nhằm tối ưu mô hình cho thiết bị nhúng. Mục tiêu chính gồm:

- Giảm kích thước file mô hình.

- Giảm mức sử dụng bộ nhớ.

- Tăng tốc inference trên CPU.

- Giảm tải tài nguyên khi chạy cùng giao diện kiosk và camera.

Đối với thiết bị như Raspberry Pi, lượng tử hóa có thể giúp cải thiện hiệu năng, đặc biệt khi mô hình phải chạy liên tục trong thời gian dài.

### 4.10.2. Rủi ro khi lượng tử hóa

Mặc dù lượng tử hóa giúp tăng tốc, kỹ thuật này có thể làm thay đổi embedding đầu ra. Trong bài toán nhận diện khuôn mặt, sự thay đổi nhỏ trong embedding có thể ảnh hưởng đến cosine similarity và threshold nhận diện.

Vì vậy, sau khi lượng tử hóa cần đánh giá lại:

- FAR và FRR.

- Threshold tối ưu.

- Độ khác biệt giữa embedding FP32 và INT8.

- Thời gian inference trên thiết bị nhúng.

### 4.10.3. Bảng so sánh FP32 và INT8

Kết quả lượng tử hóa nên được trình bày bằng bảng như sau:

| Phiên bản mô hình | Kích thước file | Thời gian inference | Top-1 Accuracy | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FaceLiVTv2-S FP32 | … MB | … ms | … | Mô hình gốc sau fine-tune |
| FaceLiVTv2-S INT8 | … MB | … ms | … | Sau lượng tử hóa |

Bảng này giúp đánh giá xem lượng tử hóa có mang lại lợi ích thực tế hay không, thay vì chỉ dựa trên lý thuyết.

## 4.11. Đánh giá tốc độ xử lý trên hệ thống kiosk

### 4.11.1. Các thành phần ảnh hưởng đến độ trễ

Độ trễ của hệ thống không chỉ phụ thuộc vào mô hình nhận diện mà còn phụ thuộc vào toàn bộ pipeline:

Đọc frame từ camera
→ Phát hiện khuôn mặt
→ Căn chỉnh khuôn mặt
→ Tiền xử lý ảnh
→ Chạy FaceLiVTv2-S ONNX
→ So khớp embedding
→ Ghi log và cập nhật giao diện

Trong đó, hai bước thường tốn thời gian nhất là phát hiện khuôn mặt và chạy mô hình nhận diện. Do đó, hệ thống cần đo thời gian từng bước để xác định điểm nghẽn.

### 4.11.2. Phương pháp đo thời gian

Thời gian xử lý có thể được đo bằng cách ghi lại timestamp trước và sau mỗi bước. Các giá trị cần đo gồm:

| Thành phần | Thời gian trung bình |
| --- | --- |
| Đọc frame | … ms |
| YuNet detection | … ms |
| Face alignment | … ms |
| FaceLiVTv2-S inference | … ms |
| Cosine matching | … ms |
| Tổng pipeline | … ms |

Khi đánh giá trên Raspberry Pi hoặc thiết bị nhúng, cần đo trong điều kiện thực tế, có camera đang chạy và giao diện kiosk đang hiển thị. Điều này giúp kết quả phản ánh đúng hiệu năng vận hành.

### 4.11.3. Chiến lược tối ưu tốc độ

Một số chiến lược tối ưu được áp dụng hoặc đề xuất:

- Giảm độ phân giải đầu vào của camera.

- Chỉ chạy detection mỗi vài frame.

- Chỉ nhận diện khi khuôn mặt ổn định.

- Tải embedding database vào RAM.

- Chuẩn hóa embedding trước khi lưu.

- Không khởi tạo lại ONNX Runtime session trong vòng lặp.

- Dùng mô hình lượng tử hóa nếu độ chính xác vẫn đảm bảo.

Nhờ các chiến lược này, hệ thống có thể duy trì giao diện mượt hơn trong khi vẫn thực hiện nhận diện định kỳ.

## 4.12. Kết quả triển khai giao diện kiosk

### 4.12.1. Chức năng giao diện

Giao diện kiosk được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng chấm công trực tiếp trước camera. Các thành phần chính của giao diện gồm:

- Khung hiển thị camera.

- Bounding box khuôn mặt.

- Tên hoặc mã nhân sự được nhận diện.

- Thời gian hiện tại.

- Trạng thái chấm công.

- Thông báo khi người dùng chưa đăng ký.

Khi hệ thống nhận diện thành công, giao diện hiển thị thông tin nhân sự và trạng thái chấm công thành công. Nếu người dùng đã chấm công trong khoảng thời gian khóa, hệ thống chỉ hiển thị thông báo đã ghi nhận gần đây mà không tạo thêm log mới.

### 4.12.2. Các tình huống thử nghiệm giao diện

Một số tình huống cần thử nghiệm gồm:

| Tình huống | Kết quả mong muốn |
| --- | --- |
| Không có người trước camera | Hiển thị trạng thái chờ |
| Một người đã đăng ký đứng trước camera | Nhận diện và ghi log thành công |
| Một người chưa đăng ký đứng trước camera | Hiển thị người lạ/chưa đăng ký |
| Người đứng quá xa camera | Không nhận diện hoặc yêu cầu lại gần |
| Ánh sáng yếu | Có thể giảm độ chính xác |
| Người đã chấm công đứng lâu trước camera | Không ghi log trùng lặp |

Các tình huống này giúp kiểm tra tính ổn định và tính thực tế của hệ thống kiosk.

## 4.13. Phân tích lỗi và hạn chế

### 4.13.1. Các lỗi có thể xảy ra

Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống có thể gặp các lỗi sau:

Không phát hiện được khuôn mặt:
Nguyên nhân có thể do ánh sáng yếu, mặt bị che khuất, góc mặt quá nghiêng hoặc khuôn mặt quá nhỏ trong khung hình.

Căn chỉnh sai khuôn mặt:
Nếu landmark phát hiện không chính xác, ảnh sau alignment có thể bị lệch, làm embedding kém ổn định.

Nhận nhầm danh tính:
Xảy ra khi hai người có khuôn mặt tương tự hoặc threshold đặt quá thấp.

Từ chối nhầm người hợp lệ:
Xảy ra khi threshold đặt quá cao, ảnh đầu vào xấu hoặc người dùng thay đổi ngoại hình đáng kể.

Giao diện chậm hoặc lag:
Có thể do chạy detection và recognition quá thường xuyên trên thiết bị nhúng.

### 4.13.2. Nguyên nhân ảnh hưởng đến độ chính xác

Độ chính xác của hệ thống phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

- Chất lượng ảnh đăng ký.

- Số lượng ảnh đăng ký cho mỗi người.

- Điều kiện ánh sáng.

- Góc mặt khi chấm công.

- Chất lượng camera.

- Ngưỡng cosine similarity.

- Mức độ tối ưu hoặc lượng tử hóa mô hình.

Trong đó, chất lượng ảnh đăng ký là yếu tố rất quan trọng. Nếu ảnh đăng ký bị mờ, sai người hoặc không được căn chỉnh tốt, embedding lưu trong database sẽ làm giảm hiệu quả nhận diện.

### 4.13.3. Hướng khắc phục

Một số hướng khắc phục gồm:

- Yêu cầu mỗi người đăng ký nhiều ảnh ở các góc và điều kiện ánh sáng khác nhau.

- Loại bỏ ảnh không phát hiện được mặt hoặc landmark kém chất lượng.

- Điều chỉnh threshold dựa trên thực nghiệm.

- Tăng cường kiểm tra chất lượng ảnh trước khi lưu embedding.

- Sử dụng cơ chế lưu nhiều embedding cho mỗi người thay vì chỉ một embedding trung bình.

- Bổ sung module chống giả mạo trong tương lai.

- Tối ưu pipeline xử lý để giảm độ trễ trên thiết bị nhúng.

## 4.14. Đánh giá chung

Qua quá trình thực nghiệm, hệ thống đã đạt được các kết quả chính sau:

- Xây dựng được quy trình tiền xử lý dữ liệu gồm phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt theo chuẩn ArcFace.

- Fine-tune được mô hình FaceLiVTv2-S bằng ArcFace Head trên tập dữ liệu khoảng 16.000 ảnh của 1.000 người.

- Áp dụng được chiến lược fine-tune nhiều pha, trong đó Phase 2 cải thiện validation accuracy so với Phase 1.

- Export được backbone sau fine-tune sang định dạng ONNX để phục vụ triển khai.

- Thiết kế được pipeline nhận diện dựa trên embedding và cosine similarity.

- Đề xuất được phương pháp đánh giá gallery/probe phù hợp với bài toán chấm công thực tế.

Kết quả Phase 2 cho thấy việc mở thêm một phần backbone giúp mô hình thích nghi tốt hơn với dữ liệu mới. Tuy nhiên, validation accuracy theo classification chưa phải là chỉ số cuối cùng cho chất lượng hệ thống. Để đánh giá đầy đủ, cần tiếp tục thực hiện kiểm tra bằng gallery/probe và đo tốc độ xử lý trên thiết bị nhúng.